# NI DAQ Sampling Configuration

本文件是 NI DAQ 采样与输出任务的操作员配置入口。

使用方法：

1. 只修改下面 `sampling-config` TOML 代码块中的配置。

2. 一个 `[[tasks]]` 表示一个 NI-DAQmx 任务。

3. 日常操作时，只把确实要运行的任务设置为 `enabled = true`。

4. 复制本文档后面的模板时，先改 `name`、`channels` 和采样/输出参数，再运行配置校验。

5. 开始或停止采样前，仍需要在对话中明确确认。

```toml sampling-config

schema_version = 2

[host]

# ssh: 本机通过 SSH 控制远端测量主机；local: 直接在测量主机运行。

mode = "ssh"

ssh_host = "192.168.1.103"

ssh_port = 22

ssh_user = "admin"

remote_project_dir = "/home/admin/project1"

python = "python3"

[tdms]

# {timestamp} 会自动替换为启动采样时的时间戳。

output_dir = "data"

filename = "ni_daq_sample_{timestamp}.tdms"

allow_overwrite = false

[control]

state_file = ".sampling_state.json"

stop_file = ".sampling_stop"

log_file = "data/sampling.log"

startup_check_seconds = 1.0

stop_timeout_seconds = 15.0

[[tasks]]

name = "di_slot3_port0"

enabled = true

type = "di"

channels = ["PXI1Slot3/port0"]

tdms_group = "di_slot3_port0"

line_grouping = "chan_for_all_lines"

read_format = "port_uint32"

timing_mode = "finite"

sample_rate_hz = 1000

samples_per_read = 100

duration_seconds = 5.0

sample_clock_source = ""

```

# 配置原则

- `[[tasks]]` 是最小执行单元。不要把 AI、DI、AO、计数器混在同一个任务里。

- `name` 必须唯一，建议只使用英文、数字和下划线。

- 输入任务建议设置 `tdms_group`，用于写入 TDMS 文件中的分组名。

- `enabled = true` 的任务会被执行；模板和备用任务应保持 `enabled = false` 或不要放入有效 TOML 配置块。

- `channels` 必须使用硬件清单中的完整通道名。

- 当前硬件清单见 `.agents/skills/ni-daq-sampling-control/references/ni-daq-channel-inventory.md`。

- 扩展能力和限制见 `.agents/skills/ni-daq-sampling-control/references/ni-daq-sampling-options.md`。

# 字段速查

## 通用字段

| 字段 | 说明 |

| --- | --- |

| `name` | 任务唯一名，用于日志、状态和 TDMS group。 |

| `enabled` | 是否执行该任务。 |

| `type` | 任务类型：`ai`、`di`、`do`、`ao`、`ci`、`co`。 |

| `channels` | 物理通道、端口、数字线或计数器通道。 |

| `tdms_group` | 输入数据写入 TDMS 时使用的 group 名。 |

## 时序字段

| 字段 | 说明 |

| --- | --- |

| `timing_mode` | `static`、`finite`、`continuous` 或 `hw_timed_single_point`。 |

| `sample_rate_hz` | 硬件定时任务的采样率。 |

| `samples_per_read` | 输入任务每次读取样本数。 |

| `samples_per_write` | 输出任务每次写入样本数。 |

| `duration_seconds` | `finite` 任务的采样时长。 |

| `sample_clock_source` | 外部或共享采样时钟源，例如 `/PXI1Slot5/ai/SampleClock`。 |

## 触发字段

触发配置写在对应任务下面。不是所有设备都支持所有触发类型，配置后必须校验。

```toml

[[tasks.triggers]]

kind = "start"

source = "/PXI1Slot5/PFI0"

edge = "rising"

```

可用触发类型建议限定为：

- `start`

- `reference`

- `pause`

- `arm_start`

# 常用任务模板

下面模板默认不属于有效配置。需要使用时，复制到上面的 `sampling-config` TOML 代码块中，并按现场接线修改字段。

## 模拟输入电压采样

适用于 `PXI1Slot5/ai0` 到 `PXI1Slot5/ai7`，以及 `PXI1Slot6/ai0` 到 `PXI1Slot6/ai7`。

```toml

[[tasks]]

name = "ai_slot5_voltage"

enabled = true

type = "ai"

channels = ["PXI1Slot5/ai0"]

tdms_group = "ai_slot5_voltage"

measurement = "voltage"

terminal_config = "default"

voltage_min = -10.0

voltage_max = 10.0

coupling = "DC"

custom_scale = ""

timing_mode = "continuous"

sample_rate_hz = 200

samples_per_read = 200

duration_seconds = 0.0

sample_clock_source = ""

```

注意：

- `terminal_config` 建议使用 `default` 或 `diff`。

- 电压范围应使用 `-1.25` 到 `1.25`、`-2.5` 到 `2.5`、`-5.0` 到 `5.0`、`-10.0` 到 `10.0`。

- `finite` 模式必须设置 `duration_seconds > 0`。

## 数字输入端口采样

适用于数字输入端口或数字线。

```toml

[[tasks]]

name = "di_slot3_port0"

enabled = true

type = "di"

channels = ["PXI1Slot3/port0"]

tdms_group = "di_slot3_port0"

line_grouping = "chan_for_all_lines"

read_format = "port_uint32"

timing_mode = "finite"

sample_rate_hz = 1000

samples_per_read = 100

duration_seconds = 5.0

sample_clock_source = ""

```

注意：

- 整端口路径如 `PXI1Slot3/port0` 必须使用 `line_grouping = "chan_for_all_lines"`。

- 单线路径如 `PXI1Slot3/port0/line0` 可以按需要使用 `chan_for_all_lines` 或 `chan_per_line`。

- `PXI1Slot5` 和 `PXI1Slot6` 的 DI 使用硬件定时时，必须设置 `sample_clock_source`。

- `PXI1Slot8` 的 DI 只适合 `static`。

## 数字输出静态写入

适用于设置数字端口或数字线的静态状态。

```toml

[[tasks]]

name = "do_slot3_port0"

enabled = true

type = "do"

channels = ["PXI1Slot3/port0"]

line_grouping = "chan_for_all_lines"

write_format = "port_uint32"

initial_state = 0

timing_mode = "static"

```

注意：

- `initial_state = 0` 表示所有线为低电平。

- 整端口路径必须使用 `chan_for_all_lines`。

- `PXI1Slot8` 的 DO 只适合 `static`。

## 模拟输出电压

适用于 `PXI1Slot8/ao0` 到 `PXI1Slot8/ao15`。

```toml

[[tasks]]

name = "ao_slot8_voltage_0"

enabled = true

type = "ao"

channels = ["PXI1Slot8/ao0"]

output_type = "voltage"

value = 0.0

voltage_min = -10.24

voltage_max = 10.24

timing_mode = "static"

```

注意：

- `PXI1Slot8` 的模拟输出是静态输出，不应配置为 `finite` 或 `continuous`。

- `ao0` 到 `ao15` 是电压输出通道。

## 模拟输出电流

适用于 `PXI1Slot8/ao16` 到 `PXI1Slot8/ao31`。

```toml

[[tasks]]

name = "ao_slot8_current_16"

enabled = true

type = "ao"

channels = ["PXI1Slot8/ao16"]

output_type = "current"

value = 0.004

current_min = 0.0

current_max = 0.0204

timing_mode = "static"

```

注意：

- `value = 0.004` 表示 4 mA。

- `ao16` 到 `ao31` 是电流输出通道。

## 计数器输入：边沿计数

适用于 `PXI1Slot3/ctr0` 到 `PXI1Slot3/ctr7`，以及 `PXI1Slot5/ctr0`、`PXI1Slot5/ctr1`、`PXI1Slot6/ctr0`、`PXI1Slot6/ctr1`。

```toml

[[tasks]]

name = "ci_slot3_count_edges"

enabled = true

type = "ci"

channels = ["PXI1Slot3/ctr0"]

tdms_group = "ci_slot3_count_edges"

counter_mode = "count_edges"

edge = "rising"

initial_count = 0

count_direction = "up"

source_terminal = "/PXI1Slot3/PFI0"

gate_terminal = ""

timing_mode = "continuous"

sample_rate_hz = 1000

samples_per_read = 100

sample_clock_source = "/PXI1Slot3/di/SampleClock"

```

注意：

- `source_terminal` 应按实际接线修改。

- 使用采样时钟读取计数值时，必须设置可用的 `sample_clock_source`。

## 计数器输入：频率测量

```toml

[[tasks]]

name = "ci_slot3_frequency"

enabled = true

type = "ci"

channels = ["PXI1Slot3/ctr0"]

tdms_group = "ci_slot3_frequency"

counter_mode = "frequency"

edge = "rising"

source_terminal = "/PXI1Slot3/PFI0"

timing_mode = "continuous"

sample_rate_hz = 1000

samples_per_read = 100

sample_clock_source = "/PXI1Slot3/di/SampleClock"

```

## 计数器输出：脉冲频率

适用于输出连续脉冲。

```toml

[[tasks]]

name = "co_slot3_pulse_freq"

enabled = true

type = "co"

channels = ["PXI1Slot3/ctr0"]

counter_mode = "pulse_frequency"

frequency = 1000.0

duty_cycle = 0.5

timing_mode = "continuous"

```

## 计数器输出：脉冲时间

```toml

[[tasks]]

name = "co_slot3_pulse_time"

enabled = true

type = "co"

channels = ["PXI1Slot3/ctr0"]

counter_mode = "pulse_time"

high_time = 0.001

low_time = 0.001

timing_mode = "continuous"

```

## 计数器输出：脉冲 ticks

```toml

[[tasks]]

name = "co_slot3_pulse_ticks"

enabled = true

type = "co"

channels = ["PXI1Slot3/ctr0"]

counter_mode = "pulse_ticks"

high_ticks = 100

low_ticks = 100

source_terminal = "/PXI1Slot3/100kHzTimebase"

timing_mode = "continuous"

```

##原来的默认配置

```

# 当前默认任务：PXI1Slot5 的模拟电压输入。

name = "ai_slot5_voltage"

enabled = true

type = "ai"

channels = ["PXI1Slot5/ai0"]

tdms_group = "ai_slot5_voltage"

# 当前 runner 优先支持 voltage。其他传感器类型需要脚本实现后再启用。

measurement = "voltage"

# PXI-6133 建议使用 default 或 diff。

terminal_config = "default"

# PXI-6133 支持 ±1.25 V、±2.5 V、±5 V、±10 V。

voltage_min = -10.0

voltage_max = 10.0

coupling = "DC"

custom_scale = ""

# timing_mode:

# - continuous: 持续采样，直到停止。

# - finite: 采样 duration_seconds 秒后结束。

# - static: 静态读写，不使用采样时钟。

# - hw_timed_single_point: 硬件定时单点，主要用于支持该模式的计数器任务。

timing_mode = "continuous"

sample_rate_hz = 200

samples_per_read = 200

duration_seconds = 0.0

sample_clock_source = ""

```

# 常见限制

- `PXI1Slot5` 和 `PXI1Slot6` 是 PXI-6133，AI 通道为 `ai0` 到 `ai7`。

- PXI-6133 AI 的 `terminal_config` 建议只使用 `default` 或 `diff`。

- PXI-6133 AI 的电压量程应使用 ±1.25 V、±2.5 V、±5 V 或 ±10 V。

- `PXI1Slot3` 是 PXIe-6612，适合数字 I/O 和计数器任务。

- `PXI1Slot8` 是 PXI-6704，适合静态 AO 和静态 DIO。

- `PXI1Slot8/ao0` 到 `ao15` 是电压输出，`ao16` 到 `ao31` 是电流输出。

- 整数字端口必须使用 `line_grouping = "chan_for_all_lines"`。

- 新任务类型只有在 runner 和控制脚本实现后才能真正执行。